FP32 to bf16
bf16_comb modülü sel_i 0 ise truncation, 1 ise rounding yaparak 32 biti 16’ya dönüştürüyor. Şu an kombinasyonel tasarlandı ama değiştirilebilir.

INPUTS and OUTPUTS

İnput 32 bit fp32_in

İnput 1 bit sel_i

Output 16 bit bf16_out

Multiplier

16 bitlik iki sayıyı çarpıp 16 bitlik sonuç üretiyor. Sayıların işaretlerini, üssünü ve kesirli kısımlarını ayırıp bunlarda ayrı işlemler yaparak en sonunda birleştiriyor. Kesir kısmının kaç bitinin alınacağı, en sın elde ettiğim outputa verilecek kesir bititin 1 veya 0 olmasına bağlı olarak değişiyor. Kodda daha detaylı açıklamalar var. Kesir kısmında kırpılma yapılıyor 16 bitlik sonuç elde edebilmek için.

INPUTS and OUTPUTS

İnput 16 bit a_in

İnput 16 bit b_in

Output 16 bit result_mul_o

Adder

16 bitlik iki sayıyı toplayıo 16 bitlik çıkış veriyor. Üssün farklılığına bakarak nasıl hizalanacağını planlıyor(üs derken kastımız mesela 127 ve 64’ü kaç bit kullanarak yazacağımız. 64 daha az bit kullanarak yazılabileceği için aradaki bit farkına göre bir kaydırma yapıyoruz. Yine kesire ve gizli 1 bitine de dikkat ederek hepsini ayrı ayrı hesaplayıp en sonda birleştiriyoruz.

INPUTS and OUTPUTS

İnput 16 bit a_in

İnput 16 bit b_in

Output 16 bit result_sum_o

QK_PE

Daha önce yazdığımız toplama ve çarpma modülleirni birleştirip iki cycle delaylı olacak şekilde k ve q matrisleri üzerinde işlem yapıyoruz.

INPUTS and OUTPUTS

İnput clk_i

İnput rst_ni

İnput 16 bit q_in

İnput 16 bit k_in

İnput 16 bit pe_sum_in

Output 16 bit q_out

Output 16 bit k_out

Output 16 bit pe_sum_out

Qk-array

Boyut parametrik yapıldı. Burda q’lar soldan sağa k’ler yukarıdan aşağıya ilerliyor.

INPUTS and OUTPUTS

İnput clk_i

İnput rst_ni

input [15:0]  q_array [0:SIZE-1]

input [15:0]  k_array [0:SIZE-1]

output [15:0]  sum_out [0:SIZE-1]